RAPPORT DE PROJET

Laboratoire réseau virtualisé

et automatisation de sa surveillance

Routage OSPF et BGP  ·  containerlab  ·  FRRouting  ·  Python / Netmiko

Auteur	Lodric

Formation	EFREI Paris

Nature	Projet personnel d'apprentissage

Date	26 septembre 2026

Version	1.0

Sommaire

1. Synthèse	3

2. Contexte et objectifs	4

2.1 Point de départ	4

2.2 Objectifs	4

2.3 Contraintes	4

2.4 Démarche et outils d'assistance	4

3. Les notions clés, expliquées simplement	6

3.1 Réseau, adresse IP et sous-réseau	6

3.2 Routeur et table de routage	6

3.3 Routage dynamique et OSPF	6

3.4 BGP et systèmes autonomes	7

3.5 Virtualisation, WSL2 et conteneurs	7

3.6 containerlab et FRRouting	7

3.7 SSH, automatisation et dérive de configuration	8

4. Architecture du laboratoire	9

4.1 Vue d'ensemble technique	9

4.2 Topologie du réseau	9

4.3 Plan d'adressage	10

4.4 Logique de routage et justification des choix	11

4.5 Organisation des fichiers du projet	11

5. Choix techniques et alternatives étudiées	12

5.1 Plateforme d'exécution	12

5.2 Outil de simulation réseau	12

5.3 Logiciel des routeurs	12

5.4 Bibliothèque d'automatisation	13

6. Déroulement du projet	14

6.1 Étape 1 : conception	14

6.2 Étape 2 : validation préalable en environnement de test	14

6.3 Étape 3 : préparation du poste de travail	15

6.4 Étape 4 : déploiement réel et tests	15

6.5 Étape 5 : remise à zéro et vérification manuelle	15

7. Résultats : le routage (phase 1)	16

7.1 Voisinages OSPF	16

7.2 Table de routage de R1	16

7.3 Session BGP entre les deux organisations	16

7.4 Test de bout en bout	17

8. Résultats : l'automatisation (phase 2)	18

8.1 Principe de fonctionnement	18

8.2 Les trois outils	18

8.3 Qualités de conception	18

8.4 Scénario de démonstration	19

8.5 Intérêt en situation réelle	20

9. Difficultés rencontrées et solutions	21

10. Sécurité et bonnes pratiques	22

11. Compétences mobilisées	23

12. Limites et perspectives	24

12.1 Limites actuelles	24

12.2 Perspectives	24

13. Conclusion	25

Annexe A — Commandes essentielles	26

Annexe B — Configuration commentée du routeur frontière R3	27

Annexe C — Glossaire	28

# 1. Synthèse

Ce projet a consisté à reconstruire, sur un simple ordinateur portable, le réseau informatique de deux organisations qui communiquent entre elles, puis à développer des outils qui surveillent ce réseau automatiquement. Tout fonctionne dans des équipements virtuels : aucun matériel réseau physique n'a été acheté ni utilisé.

Concrètement, cinq routeurs virtuels (les équipements qui aiguillent les données d'un point à un autre) et deux ordinateurs clients ont été créés. Les routeurs utilisent les mêmes protocoles que ceux qui font fonctionner les réseaux d'entreprise et Internet : OSPF, pour s'organiser à l'intérieur d'une organisation, et BGP, pour échanger avec l'organisation voisine.

Dans un second temps, trois programmes en Python ont été écrits pour se connecter à ces routeurs et répondre automatiquement à trois questions que se pose tout administrateur réseau :

- Le réseau est-il en bonne santé ? Tous les routeurs se parlent-ils comme prévu ?

- Ai-je une sauvegarde de toutes les configurations ?

- Quelqu'un a-t-il modifié une configuration sans prévenir ? C'est ce qu'on appelle une « dérive de configuration ».

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Équipements virtuels déployés | 7 (5 routeurs + 2 postes clients) |
| Organisations simulées (systèmes autonomes) | 2 (AS65001 et AS65002) |
| Liaisons réseau virtuelles | 7 |
| Outils d'automatisation développés | 3 (santé, sauvegarde, détection de dérive) |
| Tests de fonctionnement réussis | 100 % (routage, connectivité, détection de pannes) |
| Matériel nécessaire | Un PC portable (ASUS Zenbook), rien d'autre |
| Coût des logiciels | 0 € (tous gratuits et open source) |

À retenir Le laboratoire fonctionne de bout en bout sur le poste de travail : les données partent d'un ordinateur client, traversent quatre routeurs et deux organisations, puis arrivent à destination par le chemin prévu. Les outils d'automatisation détectent correctement une panne simulée et une modification non autorisée. Ils indiquent précisément quel routeur est touché et ce qui a changé.

# 2. Contexte et objectifs

## 2.1 Point de départ

Ce projet s'inscrit dans un parcours de formation en cybersécurité (stage en cybersécurité, préparation de la certification Cisco CCNA). La théorie du routage s'apprend dans les cours, mais la pratiquer demande normalement du matériel coûteux : routeurs, commutateurs, câbles, ou un serveur puissant pour les simuler.

La seule ressource disponible étant un ordinateur portable, la question de départ était la suivante : peut-on construire un réseau réaliste, utilisant les vrais protocoles de l'industrie, sans rien d'autre qu'un PC portable ?

## 2.2 Objectifs

| # | Objectif | Critère de réussite |
| --- | --- | --- |
| O1 | Pratiquer le routage dynamique avec les protocoles réels (OSPF, BGP) | Les routeurs échangent leurs routes et les données circulent de bout en bout |
| O2 | Disposer d'un environnement reproductible | Le laboratoire se recrée à l'identique en une commande |
| O3 | Automatiser la surveillance du réseau | Des scripts détectent seuls pannes et modifications |
| O4 | Constituer une réalisation présentable (portfolio, recherche d'alternance) | Projet documenté, versionnable, démontrable en direct |

## 2.3 Contraintes

- Matériel : un PC portable Windows, sans serveur ni équipement réseau.

- Budget : nul. Uniquement des logiciels gratuits.

- Licences : pas d'images de routeurs propriétaires (Cisco, Fortinet), dont l'usage hors cadre commercial est restreint.

- Performance : le laboratoire ne doit pas saturer la mémoire du portable.

## 2.4 Démarche et outils d'assistance

Le projet a été mené avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle, utilisés de manière transparente et encadrée :

- Claude (assistant conversationnel) : proposition et classement des projets possibles, conception de l'architecture, rédaction des configurations et des scripts, validation préalable dans un environnement de test isolé, puis accompagnement pas à pas lors de l'installation.

- Claude Code (assistant exécutant des commandes sur le poste) : déploiement du laboratoire sur la machine réelle, exécution des tests et vérification des résultats.

- Rôle de l'auteur : choix du projet et des orientations, installation de l'environnement (WSL2, Docker, containerlab), exécution des commandes nécessitant les droits administrateur, arbitrage des décisions, vérification manuelle du laboratoire.

Point d'attention Les commandes qui modifient le système avec les droits administrateur (sudo) ont toutes été exécutées par l'auteur lui-même, après lecture. L'assistant a d'ailleurs refusé de désactiver la demande de mot de passe administrateur, pour ne pas affaiblir la sécurité du poste.

# 3. Les notions clés, expliquées simplement

Cette partie donne les bases nécessaires pour comprendre la suite, sans connaissances préalables. Chaque notion est suivie d'une comparaison avec la vie courante.

## 3.1 Réseau, adresse IP et sous-réseau

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés qui s'échangent des données. Pour que chaque donnée arrive au bon endroit, chaque équipement possède une adresse IP, par exemple 192.168.1.10.

Les adresses sont regroupées en sous-réseaux, notés avec une barre oblique : 192.168.1.0/24 désigne un groupe de 254 adresses utilisables, 10.1.12.0/30 un groupe de seulement 2 adresses. Un /30 est idéal pour relier exactement deux routeurs entre eux.

En clair Une adresse IP est comme une adresse postale. Un sous-réseau /24 est un quartier de 254 maisons. Un /30 est une rue qui ne contient que deux maisons, face à face : parfait pour relier deux voisins.

## 3.2 Routeur et table de routage

Un routeur est l'équipement qui relie plusieurs réseaux et décide par où envoyer chaque donnée. Pour décider, il consulte sa table de routage : une liste qui indique, pour chaque destination, par quel voisin passer.

En clair Le routeur est un aiguilleur de gare. Sa table de routage est le tableau des correspondances : « pour aller vers Lyon, quai 3 ; pour aller vers Lille, quai 7 ».

## 3.3 Routage dynamique et OSPF

Remplir les tables de routage à la main serait long et fragile : si un câble est coupé, il faudrait tout corriger manuellement. Les routeurs utilisent donc des protocoles de routage dynamique : ils discutent entre eux et construisent seuls leurs tables.

OSPF (Open Shortest Path First) est le protocole le plus répandu à l'intérieur des entreprises. Chaque routeur décrit ses liaisons à ses voisins. Tous finissent par avoir la même carte complète du réseau, et chacun calcule le chemin le plus court vers chaque destination. Chaque liaison a un coût : plus il est faible, plus le chemin est préféré.

Deux routeurs qui se sont reconnus et ont synchronisé leur carte sont dits voisins en état « Full ». Quand une liaison tombe, les routeurs recalculent un nouveau chemin : c'est la convergence.

En clair OSPF fonctionne comme un GPS partagé entre tous les routeurs d'une entreprise. Chacun signale les routes qu'il voit. Tout le monde a la même carte, et en cas de « route barrée », le GPS recalcule automatiquement un itinéraire.

## 3.4 BGP et systèmes autonomes

Internet est composé de milliers d'organisations indépendantes (opérateurs, grandes entreprises, hébergeurs). Chacune gère son propre réseau, appelé système autonome (AS) et identifié par un numéro, par exemple AS65001.

Entre ces organisations, on n'utilise pas OSPF mais BGP (Border Gateway Protocol). BGP ne cherche pas seulement le chemin le plus court : il applique des politiques. Chaque organisation choisit quelles routes elle accepte de recevoir et lesquelles elle accepte d'annoncer. Quand BGP est utilisé entre deux organisations différentes, on parle d'eBGP (BGP externe).

En clair Si OSPF est le GPS à l'intérieur d'un pays, BGP est la diplomatie entre les pays : chaque pays décide quels passages de frontière il ouvre, et à qui. Une erreur de politique BGP peut rendre un site entier injoignable. C'est pourquoi le filtrage des annonces est essentiel, et il a été mis en place dans ce laboratoire.

## 3.5 Virtualisation, WSL2 et conteneurs

La virtualisation consiste à faire tourner des ordinateurs « logiciels » à l'intérieur d'un ordinateur physique. WSL2 (Windows Subsystem for Linux) est une fonction de Windows qui fait tourner un vrai système Linux (ici Ubuntu) dans une petite machine virtuelle très légère, gérée par Windows lui-même.

Un conteneur va encore plus loin dans la légèreté : au lieu de simuler un ordinateur complet, il isole simplement un programme et ce dont il a besoin. Docker est l'outil standard pour créer et faire tourner ces conteneurs. Un conteneur démarre en une seconde et consomme très peu de mémoire.

En clair Une machine virtuelle classique, c'est construire une maison entière pour chaque équipement. Un conteneur, c'est un appartement dans un immeuble : chacun a son espace privé, mais les fondations et la plomberie sont partagées. On peut en loger beaucoup plus sur le même terrain.

## 3.6 containerlab et FRRouting

FRRouting (FRR) est un logiciel de routeur libre et gratuit, utilisé en production par de grands acteurs du réseau. Installé dans un conteneur, il transforme ce conteneur en véritable routeur parlant OSPF et BGP.

containerlab est l'outil qui construit le laboratoire. On lui donne un fichier décrivant les équipements et leurs câbles (le fichier lab.clab.yml), et il crée tout automatiquement : les conteneurs, les câbles virtuels entre eux et un réseau d'administration.

En clair containerlab est un entrepreneur qui construit un quartier entier à partir d'un plan d'architecte. Le plan (fichier YAML) décrit les bâtiments et les routes ; l'entrepreneur livre le quartier prêt à l'emploi en quelques secondes, et peut le reconstruire à l'identique à tout moment.

## 3.7 SSH, automatisation et dérive de configuration

SSH est le moyen standard et sécurisé de se connecter à distance à un équipement pour lui envoyer des commandes. Netmiko est une bibliothèque Python qui permet à un programme de se connecter en SSH à des équipements réseau, comme le ferait un administrateur, mais automatiquement et sur des dizaines d'équipements à la fois.

La configuration d'un routeur est l'ensemble de ses réglages. On en garde une version de référence validée, appelée baseline ou configuration de référence. Si la configuration réelle s'en écarte (modification manuelle oubliée, erreur, acte malveillant), on parle de dérive de configuration.

En clair La baseline est une photo de référence d'une pièce bien rangée. Le détecteur de dérive reprend une photo chaque jour et entoure en rouge tout ce qui a bougé depuis.

# 4. Architecture du laboratoire

## 4.1 Vue d'ensemble technique

Le laboratoire repose sur un empilement de quatre couches logicielles. Chaque couche s'appuie sur celle du dessous :

Figure 1 — Les couches techniques, du matériel aux équipements virtuels

| Couche | Version utilisée | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Windows 11 (ASUS Zenbook) | — | Système hôte, seule ressource matérielle |
| WSL2 + Ubuntu | Ubuntu 26.04 LTS | Environnement Linux ; 16 cœurs virtuels et 15 Go de mémoire disponibles |
| Docker Engine | 29.8.1 | Moteur de conteneurs |
| containerlab | 0.79.0 | Construction du laboratoire à partir du fichier de topologie |
| FRRouting | 10.2.1 | Logiciel de routage des 5 routeurs |
| Python + Netmiko | Python 3.14, Netmiko 4.8.0 | Scripts d'automatisation (phase 2) |

## 4.2 Topologie du réseau

Le réseau simule deux organisations reliées par une seule liaison frontière :

Figure 2 — Topologie du laboratoire : deux systèmes autonomes reliés par eBGP

- Organisation 1 (AS65001) : trois routeurs R1, R2 et R3 disposés en triangle, et un poste client PC1. Le triangle crée deux chemins possibles entre R1 et R3 : c'est ce qui permet de tester la bascule automatique en cas de panne.

- Organisation 2 (AS65002) : deux routeurs R4 et R5 en ligne, et un poste client PC2.

- Frontière : la liaison R3–R4 est la seule connexion entre les deux organisations. R3 et R4 y dialoguent en eBGP.

## 4.3 Plan d'adressage

Chaque liaison reçoit son propre sous-réseau. Le deuxième nombre de l'adresse identifie l'organisation (10.1.x.x pour AS65001, 10.2.x.x pour AS65002), ce qui rend le plan lisible d'un coup d'œil.

| Liaison | Sous-réseau | Adresses | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 ↔ R2 | 10.1.12.0/30 | R1 .1 / R2 .2 | Interne AS65001 |
| R1 ↔ R3 | 10.1.13.0/30 | R1 .1 / R3 .2 | Interne AS65001 |
| R2 ↔ R3 | 10.1.23.0/30 | R2 .1 / R3 .2 | Interne AS65001 |
| R3 ↔ R4 | 172.16.34.0/30 | R3 .1 / R4 .2 | Frontière eBGP |
| R4 ↔ R5 | 10.2.45.0/30 | R4 .1 / R5 .2 | Interne AS65002 |
| LAN de PC1 | 192.168.1.0/24 | R1 .1 / PC1 .10 | Réseau utilisateurs 1 |
| LAN de PC2 | 192.168.2.0/24 | R5 .1 / PC2 .10 | Réseau utilisateurs 2 |
| Identifiants AS65001 | 10.1.255.x/32 | R1 .1, R2 .2, R3 .3 | Adresses « loopback » |
| Identifiants AS65002 | 10.2.255.x/32 | R4 .4, R5 .5 | Adresses « loopback » |
| Administration | 172.20.20.0/24 | R1 .11 … R5 .15 | Accès SSH des scripts |

En clair Une adresse loopback est une adresse interne au routeur, qui ne dépend d'aucun câble. Elle sert de carte d'identité stable : même si une liaison tombe, le routeur reste joignable par cette adresse.

## 4.4 Logique de routage et justification des choix

| Choix de configuration | Ce que cela fait | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| OSPF en mode « point-to-point » sur les liaisons entre routeurs | Les deux routeurs deviennent voisins immédiatement | Sur une liaison à deux équipements, l'élection d'un routeur « chef » (DR/BDR) est inutile et ralentit la mise en route |
| Interfaces « passives » (réseaux clients, loopbacks, frontière) | Le réseau est annoncé, mais aucun dialogue OSPF n'y est engagé | Sécurité : on n'échange pas d'informations de routage avec les postes clients ni avec l'organisation voisine |
| Filtrage BGP par listes de préfixes et route-maps, dans les deux sens | Chaque organisation n'annonce que ses propres réseaux et n'accepte que ceux attendus du voisin | Évite les fuites de routes ; FRR refuse d'ailleurs par défaut d'échanger des routes eBGP sans politique |
| Agrégat /16 adossé à une route « Null0 » | Chaque organisation annonce un seul bloc global (10.1.0.0/16) au lieu de chaque petit réseau | Pratique standard des opérateurs : annonces stables et tables de routage plus petites |
| Redistribution de BGP dans OSPF sur R3 et R4 | Les routes apprises de l'autre organisation sont diffusées à tous les routeurs internes | Sans cela, R1 et R2 ne sauraient pas comment joindre l'organisation voisine |

## 4.5 Organisation des fichiers du projet

| Fichier ou dossier | Rôle |
| --- | --- |
| lab.clab.yml | Plan du laboratoire : équipements, adresses d'administration, câbles |
| docker/Dockerfile | Recette de l'image des routeurs : FRR 10.2.1 + serveur SSH + compte netops |
| configs/daemons | Liste des services de routage activés (OSPF, BGP, BFD) |
| configs/r1 … r5/frr.conf | Configuration de chaque routeur, chargée au démarrage |
| automation/inventory.yml | Inventaire : adresse de chaque routeur et état attendu (voisins OSPF, sessions BGP) |
| automation/labtools.py | Briques communes : connexion SSH, exécution des commandes, parallélisme |
| automation/health.py | Contrôle de santé du routage |
| automation/backup.py | Sauvegarde des configurations |
| automation/drift.py | Détection de dérive de configuration |
| README.md | Guide pas à pas : installation, vérifications, exercices, dépannage |

# 5. Choix techniques et alternatives étudiées

Pour chaque brique du projet, plusieurs solutions existaient. Le tableau ci-dessous résume les options comparées et la raison du choix retenu.

## 5.1 Plateforme d'exécution

| Option | Avantages | Inconvénients | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| WSL2 + Ubuntu | Très léger, mémoire rendue à Windows quand elle est libre, pas de configuration réseau complexe | Nécessite une installation initiale avec droits administrateur | Retenu |
| Machine virtuelle VirtualBox | Instantanés (retour arrière faciles), isolation forte | Mémoire bloquée en permanence ; cohabite mal avec l'hyperviseur de Windows, performances réduites | Écarté |
| Double démarrage Linux | Performances maximales | Redémarrage obligatoire pour changer de système, risque sur le disque | Écarté |

## 5.2 Outil de simulation réseau

| Option | Avantages | Inconvénients | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| containerlab | Laboratoire décrit dans un fichier texte (reproductible, versionnable), démarrage en secondes, très faible consommation | Uniquement en ligne de commande | Retenu |
| GNS3 / EVE-NG | Interface graphique, images de nombreux constructeurs | Chaque routeur virtuel consomme 0,5 à 2 Go de mémoire : un portable sature vite | Écarté |
| Cisco Packet Tracer | Parfait pour le CCNA, interface simple | Simulateur (pas un vrai logiciel de routage), impossible à automatiser en Python | Complémentaire |

## 5.3 Logiciel des routeurs

| Option | Avantages | Inconvénients | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| FRRouting | Gratuit, libre, utilisé en production, très léger en conteneur, syntaxe proche de Cisco | Quelques différences de syntaxe avec Cisco IOS | Retenu |
| Cisco IOSv / CSR | Syntaxe Cisco exacte | Licence restrictive, lourd (machine virtuelle complète) | Écarté |
| VyOS | Libre, complet | Syntaxe éloignée de celle enseignée au CCNA | Écarté |

## 5.4 Bibliothèque d'automatisation

| Option | Avantages | Inconvénients | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| Netmiko | Simple, standard du métier, compatible avec des dizaines de constructeurs (Cisco, Fortinet, Juniper…) | Travaille au niveau des commandes texte | Retenu |
| NAPALM | Interface unifiée entre constructeurs | Pas de pilote officiel pour FRR | Écarté |
| Ansible | Très répandu en entreprise | Couche supplémentaire à apprendre ; moins formateur pour comprendre les mécanismes | Évolution possible |

# 6. Déroulement du projet

Le projet s'est déroulé en cinq étapes, entre la conception et la vérification finale sur le poste de travail.

| Étape | Contenu | Résultat |
| --- | --- | --- |
| 1. Conception | Choix du projet, topologie, plan d'adressage, configurations, scripts | Projet complet (16 fichiers) et guide d'utilisation |
| 2. Validation préalable | Reproduction du réseau dans un environnement de test isolé | Configurations et scripts validés ; 1 anomalie corrigée |
| 3. Préparation du poste | Installation de WSL2, Docker, containerlab et Python | Environnement opérationnel après résolution de 6 incidents |
| 4. Déploiement réel | Construction de l'image, lancement du laboratoire, tests des phases 1 et 2 | 100 % des vérifications réussies |
| 5. Vérification manuelle | Remise à zéro, contrôle de santé, exploration d'un routeur | Laboratoire propre et conforme |

## 6.1 Étape 1 : conception

Le projet a été choisi parmi huit idées classées selon leur intérêt pédagogique, leur valeur pour une recherche d'alternance et leur faisabilité sur un portable. Le couple « laboratoire de routage en conteneurs » puis « automatisation » a été retenu, car il combine réseau et programmation, ce qui est particulièrement recherché (profil « NetDevOps »).

Les cinq fichiers de configuration des routeurs n'ont pas été écrits un par un : ils ont été générés par un petit programme à partir d'un plan d'adressage unique. Cette méthode évite les incohérences, comme une même adresse attribuée deux fois ou une faute de frappe sur un routeur.

## 6.2 Étape 2 : validation préalable en environnement de test

Avant de livrer le projet, il a été testé dans l'environnement de travail de l'assistant. Celui-ci ne pouvait pas télécharger les images Docker (accès aux registres bloqué). Le réseau a donc été reproduit à l'identique avec les « espaces de noms réseau » de Linux, la technologie sur laquelle reposent les conteneurs eux-mêmes, et avec FRR 8.4 installé localement.

Cette réplique a permis de vérifier la convergence d'OSPF et de BGP, la connectivité de bout en bout, puis le fonctionnement des trois scripts en SSH, y compris la détection d'une panne et d'une dérive volontairement provoquées.

### Anomalie détectée et corrigée

Lors du premier test, les trois scripts signalaient tous les routeurs en erreur, alors que le réseau fonctionnait. La cause : le compte non-administrateur utilisé par les scripts ne pouvait pas lire un fichier de réglages facultatif (vtysh.conf). Le logiciel affichait alors un simple avertissement, que les scripts interprétaient à tort comme une erreur fatale.

Correction en deux temps : les scripts ignorent désormais cet avertissement sans conséquence, et la recette de l'image rend le fichier lisible. Sans cette validation préalable, le problème serait apparu directement sur le poste de travail.

En clair C'est comme une alarme qui se déclenche parce qu'une porte de placard est entrouverte : le signal était réel, mais il ne signalait aucun danger. On a appris à l'alarme à ignorer ce placard, et on a fermé la porte.

## 6.3 Étape 3 : préparation du poste de travail

L'installation a été réalisée par l'auteur, guidé étape par étape. Six incidents ont été rencontrés et résolus (détaillés au chapitre 9) :

- Téléchargement d'Ubuntu figé à 24,7 % : la fenêtre PowerShell était passée en mode « Sélection » après un clic, ce qui met le programme en pause. L'installation a ensuite été relancée avec l'option --web-download, qui télécharge directement la distribution.

- Deux distributions Ubuntu installées : une distribution « Ubuntu » existait déjà, et le projet y avait été copié. La nouvelle « Ubuntu-24.04 » a donc été laissée de côté, et « Ubuntu » définie comme distribution par défaut.

- Messages d'avertissement pendant l'installation de Docker et au démarrage de WSL : ils ont été analysés et jugés non bloquants.

- Droits d'utilisation : l'utilisateur a été ajouté aux groupes docker et clab_admins, pour utiliser Docker et containerlab sans droits administrateur.

- Module Python manquant : le paquet python3.14-venv, nécessaire pour créer l'environnement Python isolé, a été installé.

## 6.4 Étape 4 : déploiement réel et tests

Une fois l'environnement prêt, Claude Code a exécuté le déploiement sur le poste :

- Construction de l'image des routeurs (frr-ssh:10.2.1) : réussie sans erreur.

- Déploiement du laboratoire : les 7 conteneurs démarrés.

- Vérification du routage après environ 30 secondes : voisins OSPF « Full », session BGP établie, routes conformes.

- Test de bout en bout : aucune perte de paquets, chemin exact.

- Création de l'environnement Python et installation de Netmiko 4.8.0.

- Scénario complet de la phase 2 : santé, sauvegarde, panne simulée, détection.

Point important : c'était la première exécution avec la vraie image FRR 10.2.1 (la validation préalable utilisait FRR 8.4). Aucune adaptation n'a été nécessaire, ce qui confirme que les deux versions sont compatibles sur tout ce qui est utilisé ici.

## 6.5 Étape 5 : remise à zéro et vérification manuelle

La démonstration de la phase 2 avait volontairement laissé deux pannes actives. Le laboratoire a été entièrement reconstruit avec la commande containerlab deploy --reconfigure (7 équipements recréés en environ 3 secondes). Un contrôle de santé a confirmé le retour à la normale, puis l'auteur a exploré manuellement le routeur R1.

# 7. Résultats : le routage (phase 1)

Les résultats ci-dessous proviennent du laboratoire réel, sur le poste de travail.

## 7.1 Voisinages OSPF

Sur R1, la commande show ip ospf neighbor montre deux voisins, R2 et R3, en état Full/-, c'est-à-dire parfaitement synchronisés. Le tiret indique qu'aucune élection de routeur « chef » n'a lieu, ce qui est le comportement attendu sur des liaisons point à point.

r1# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Up Time Dead Time Address Interface 10.1.255.2 1 Full/- 2m02s 33.043s 10.1.12.2 eth1:10.1.12.1 10.1.255.3 1 Full/- 2m07s 33.000s 10.1.13.2 eth2:10.1.13.1

## 7.2 Table de routage de R1

La table de routage de R1 montre comment il a appris chaque destination. Sélection commentée :

| Destination | Source | Passe par | Signification |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1.23.0/30 | OSPF | R2 et R3 | Deux chemins de coût égal (20) : le trafic est réparti entre les deux (ECMP, partage de charge) |
| 10.1.255.2/32 | OSPF | R2 | Identifiant de R2, appris via OSPF |
| 10.2.0.0/16 | OSPF (externe) | R3 | Réseaux de l'organisation voisine, appris par R3 en BGP puis rediffusés dans OSPF |
| 192.168.2.0/24 | OSPF (externe) | R3 | Réseau de PC2, de l'autre côté de la frontière |
| 172.16.34.0/30 | OSPF | R3 | Liaison frontière, annoncée en passif |
| 192.168.1.0/24 | Connecté | eth3 | Réseau de PC1, directement branché sur R1 |

En clair R1 n'a jamais parlé directement à l'organisation voisine. Il connaît pourtant le chemin vers PC2 : R3 l'a appris par la « diplomatie » BGP, puis l'a relayé à ses collègues par le « GPS » OSPF. C'est exactement ce qui se passe dans une entreprise connectée à un opérateur.

## 7.3 Session BGP entre les deux organisations

| Routeur | Voisin BGP | État | Préfixes reçus | Préfixes envoyés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 (AS65001) | 172.16.34.2 (R4) | Established | 2 | 2 |
| R4 (AS65002) | 172.16.34.1 (R3) | Established | 2 | 2 |

Chaque organisation annonce exactement deux préfixes, son agrégat /16 et son réseau client /24, et en reçoit exactement deux. Les filtres fonctionnent : rien d'autre ne passe la frontière.

## 7.4 Test de bout en bout

Le test final consiste à envoyer des données de PC1 vers PC2 et à tracer leur parcours avec la commande traceroute. Résultat : 0 % de perte, et le chemin suivi est exactement celui prévu.

| Saut | Adresse | Équipement | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.1 | R1 | Passerelle de PC1 |
| 2 | 10.1.13.2 | R3 | Chemin direct R1 → R3 (coût le plus faible) |
| 3 | 172.16.34.2 | R4 | Passage de la frontière entre organisations |
| 4 | 10.2.45.2 | R5 | Routeur de sortie vers PC2 |
| 5 | 192.168.2.10 | PC2 | Destination atteinte |

À retenir La phase 1 est validée : les deux protocoles fonctionnent, les politiques de filtrage sont respectées et la connectivité entre les deux organisations est totale.

# 8. Résultats : l'automatisation (phase 2)

## 8.1 Principe de fonctionnement

Les trois scripts suivent le même schéma : ils lisent l'inventaire, se connectent en SSH à chaque routeur en parallèle, envoient des commandes, analysent les réponses et produisent un résultat lisible.

Figure 3 — Chaîne d'automatisation : de l'inventaire aux rapports

## 8.2 Les trois outils

| Outil | Question à laquelle il répond | Ce qu'il produit | Code retour |
| --- | --- | --- | --- |
| health.py | Le routage est-il dans l'état attendu ? | Tableau par routeur : voisins OSPF, sessions BGP, verdict OK/KO | 0 = tout va bien 1 = problème |
| backup.py | Ai-je une copie de toutes les configurations ? | Un dossier daté par exécution ; avec --baseline, fige la référence | 0 = réussi 1 = échec partiel |
| drift.py | Quelqu'un a-t-il modifié une configuration ? | Différences ligne par ligne avec la référence, rapport Markdown en option | 0 = conforme 1 = dérive 2 = erreur |

En clair Le code retour est un chiffre que chaque programme renvoie en se terminant. Il permet à d'autres programmes de réagir automatiquement, par exemple envoyer une alerte uniquement si drift.py renvoie 1. C'est ce qui rend ces outils intégrables dans une chaîne de surveillance.

## 8.3 Qualités de conception

- Moindre privilège : les scripts se connectent avec un compte dédié, netops, qui peut lire l'état du routage mais n'a pas les droits d'administrateur du routeur.

- Parallélisme : les cinq routeurs sont interrogés simultanément. Sur 50 routeurs, le gain de temps serait considérable.

- Tolérance aux pannes : un routeur injoignable est signalé comme tel, sans interrompre le traitement des autres.

- Lecture de données structurées : le contrôle de santé exploite les sorties au format JSON de FRR plutôt que du texte brut. C'est plus fiable, car le résultat ne dépend pas de la mise en page de l'affichage.

- Comparaison intelligente : la détection de dérive ignore les lignes qui changent sans modification réelle (numéro de version, bannières), pour éviter les fausses alertes.

## 8.4 Scénario de démonstration

Pour prouver l'efficacité des outils, deux incidents ont été volontairement provoqués après avoir figé la configuration de référence :

| Incident simulé | Commande utilisée | Conséquence réelle |
| --- | --- | --- |
| Modification « sauvage » du coût OSPF sur R2 | ip ospf cost 50 sur l'interface eth1 | Aucune panne visible, mais la configuration n'est plus conforme |
| Coupure administrative de la session BGP sur R4 | neighbor 172.16.34.1 shutdown | Les deux organisations ne se voient plus : PC1 ne joint plus PC2 |

### Détection par le contrôle de santé

Routeur OSPF Full BGP Verdict r1 2/2 - OK r2 2/2 - OK r3 2/2 172.16.34.2 Active (0 pfx) KO : BGP 172.16.34.2 Active r4 1/1 172.16.34.1 Idle (Admin) (0 pfx) KO : BGP 172.16.34.1 Idle (Admin) r5 1/1 - OK

Le contrôle identifie immédiatement les deux routeurs concernés. Il distingue même les deux côtés du problème : R4 est en « Idle (Admin) », c'est-à-dire coupé volontairement par un administrateur, tandis que R3 est en « Active » et essaie de se reconnecter sans succès. Le coût OSPF modifié n'apparaît pas ici, car il ne casse rien : c'est justement le rôle du second outil.

### Détection par l'analyse de dérive

r1 CONFORME r2 DÉRIVE r3 CONFORME r4 DÉRIVE r5 CONFORME === r2 === ip address 10.1.12.2/30 ip ospf area 0 + ip ospf cost 50 ip ospf network point-to-point === r4 === neighbor 172.16.34.1 description r3-AS65001 + neighbor 172.16.34.1 shutdown

Les lignes précédées d'un « + » sont celles ajoutées par rapport à la référence. L'outil montre exactement les deux modifications, avec leur contexte, sans aucune fausse alerte sur les trois autres routeurs.

À retenir Les deux outils sont complémentaires : health.py détecte ce qui est cassé, drift.py détecte ce qui a changé, même quand rien n'est encore cassé. Une modification non autorisée qui ne provoque pas de panne immédiate reste un risque, et en cybersécurité, c'est souvent la trace d'une intrusion.

## 8.5 Intérêt en situation réelle

| Besoin en entreprise | Apport des outils |
| --- | --- |
| Vérifier le réseau après une intervention planifiée | Contrôle de santé en quelques secondes au lieu de connexions manuelles une à une |
| Pouvoir restaurer une configuration après un incident | Sauvegardes datées et automatiques |
| Audit de sécurité et conformité | Preuve écrite que les équipements sont conformes à la référence validée |
| Détection d'intrusion ou d'erreur humaine | Toute modification non prévue est repérée et documentée |
| Traçabilité | Rapports Markdown joignables à un ticket, historique versionnable avec Git |

# 9. Difficultés rencontrées et solutions

Chaque difficulté a été analysée pour en comprendre la cause, et non simplement contournée. Le tableau résume les incidents et ce qu'ils ont appris.

| # | Problème | Cause | Solution | Enseignement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Images Docker impossibles à télécharger dans l'environnement de conception | Accès aux registres bloqué dans cet environnement | Réplique du réseau avec les espaces de noms Linux et FRR installé localement | Comprendre la technologie sous-jacente permet de tester même sans l'outil final |
| 2 | Tous les routeurs signalés en erreur par les scripts | Avertissement bénin de vtysh interprété comme une erreur | Filtrage de l'avertissement + correction des droits dans l'image | Tester avec un compte non-administrateur, comme en production |
| 3 | Téléchargement d'Ubuntu figé | Fenêtre PowerShell en mode « Sélection » (pause) | Touche Échap, puis relance avec --web-download | Un clic dans une console Windows peut suspendre un programme |
| 4 | Deux distributions Ubuntu | Une distribution existait déjà avant l'installation | Choix de la distribution contenant le projet, définie par défaut | Toujours vérifier l'existant (wsl -l -v) avant d'installer |
| 5 | Message « utilisez Docker Desktop » | Simple recommandation du script d'installation | Ignoré : Docker Engine natif retenu, plus fiable avec containerlab | Lire un avertissement avant de le considérer comme une erreur |
| 6 | Avertissement systemd au démarrage de WSL | Session utilisateur systemd non démarrée | Non bloquant : Docker fonctionne (test hello-world réussi) | Valider par un test fonctionnel plutôt que par l'absence de message |
| 7 | containerlab demande les droits administrateur | Comportement par défaut de l'outil | Ajout au groupe clab_admins | Préférer des droits ciblés à un accès administrateur global |
| 8 | Création de l'environnement Python impossible | Paquet python3.14-venv absent | Installation du paquet | Les dépendances système ne sont pas couvertes par pip |
| 9 | L'assistant ne peut pas saisir le mot de passe administrateur | Mesure de sécurité volontaire | Commandes sensibles exécutées par l'auteur ; demande de désactivation du mot de passe refusée | L'automatisation ne doit pas affaiblir la sécurité du poste |
| 10 | Pannes de démonstration toujours actives | Le scénario de démonstration ne les annulait pas | Reconstruction complète avec --reconfigure | Un laboratoire décrit dans un fichier se remet à zéro en secondes |

# 10. Sécurité et bonnes pratiques

S'agissant d'un projet mené dans un cadre de cybersécurité, plusieurs règles ont été appliquées volontairement.

| Principe | Application dans le projet |
| --- | --- |
| Moindre privilège | Compte netops non-administrateur pour les scripts ; groupes docker et clab_admins plutôt que des droits administrateur globaux |
| Pas d'affaiblissement du poste | Refus de désactiver la demande de mot de passe administrateur ; commandes sensibles lues puis exécutées par l'utilisateur |
| Séparation des réseaux | Réseau d'administration (172.20.20.0/24) distinct des réseaux de production simulés |
| Filtrage aux frontières | Politiques BGP explicites dans les deux sens ; interfaces passives vers les clients et le voisin |
| Identifiants de laboratoire | Mot de passe volontairement simple (netops/netops), strictement limité au laboratoire et documenté comme tel |
| Reproductibilité et traçabilité | Infrastructure décrite dans des fichiers texte, sauvegardes datées, projet prêt pour Git |

Point d'attention Les outils développés fonctionneraient aussi sur de vrais équipements (Cisco, Fortinet…). Ils ne doivent jamais être utilisés sur un réseau d'entreprise sans autorisation écrite préalable, même en lecture seule : une connexion SSH à un équipement de production est un acte encadré. Les identifiants du laboratoire devraient être remplacés par une authentification par clé SSH et un coffre-fort de secrets avant tout usage réel.

# 11. Compétences mobilisées

| Domaine | Compétences mises en œuvre | Lien avec la formation ou le métier |
| --- | --- | --- |
| Routage IP | Plan d'adressage, sous-réseaux, tables de routage, partage de charge (ECMP) | Cœur du programme CCNA |
| OSPF | Voisinages, types de réseau, interfaces passives, coûts, redistribution | CCNA (OSPF à une seule zone) |
| BGP | Systèmes autonomes, eBGP, listes de préfixes, route-maps, agrégation | Au-delà du CCNA : niveau CCNP / opérateur |
| Linux et virtualisation | WSL2, gestion des paquets, groupes et droits, espaces de noms réseau | Administration système |
| Conteneurs | Docker, construction d'images, containerlab, infrastructure décrite en fichiers | DevOps, infrastructure as code |
| Programmation Python | SSH automatisé (Netmiko), parallélisme, lecture de JSON, comparaison de textes, codes retour | NetDevOps, automatisation |
| Cybersécurité | Moindre privilège, détection de modifications non autorisées, filtrage aux frontières | Stage et spécialisation en cybersécurité |
| Méthode | Validation avant livraison, diagnostic d'incidents, documentation | Tout métier technique |

# 12. Limites et perspectives

## 12.1 Limites actuelles

- Syntaxe : FRR est proche de Cisco IOS, sans y être identique. Quelques commandes diffèrent de celles de l'examen CCNA.

- Périmètre : IPv4 uniquement, une seule zone OSPF, une seule liaison entre les organisations (pas de redondance BGP).

- Échelle : 5 routeurs. Le comportement sur des centaines d'équipements n'a pas été éprouvé.

- Authentification : mot de passe simple, acceptable pour un laboratoire mais pas au-delà.

- Usage de l'IA : une large part de la configuration et du code a été produite avec assistance. La maîtrise réelle se construit par les exercices et par l'écriture de nouveaux outils par l'auteur.

## 12.2 Perspectives

| Priorité | Évolution | Intérêt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Réaliser les exercices du guide (convergence, ingénierie de trafic, politique BGP, BFD, capture Wireshark, double liaison) | Maîtrise approfondie des protocoles ; préparation CCNA |
| 2 | Développer un validateur de changement : capture de l'état du réseau avant et après une intervention, puis comparaison automatique | Outil réellement utile en entreprise, peu couvert par des solutions légères |
| 3 | Ajouter un audit de conformité fondé sur des règles (ex. « toute session eBGP doit être filtrée »), avec niveaux de sévérité | Prolongement direct du projet de stage d'audit de pare-feux |
| 4 | Publier le projet sur GitHub, avec schémas et démonstration | Visibilité pour la recherche d'alternance |
| 5 | Script de remédiation : remise automatique en conformité | Boucle complète détection → correction |

# 13. Conclusion

Ce projet démontre qu'un simple ordinateur portable suffit à construire un réseau multi-organisations réaliste, utilisant les mêmes protocoles et le même logiciel de routage que des réseaux en production, sans matériel ni licence.

Les quatre objectifs fixés sont atteints. Le routage OSPF et BGP fonctionne de bout en bout (O1). Le laboratoire se reconstruit à l'identique en une commande (O2). Trois outils surveillent automatiquement sa santé, sauvegardent ses configurations et détectent toute modification (O3). Enfin, l'ensemble est documenté et démontrable (O4).

Au-delà du résultat technique, la démarche a été aussi importante que le produit : validation avant livraison, qui a permis de découvrir une anomalie avant qu'elle n'atteigne le poste de travail, diagnostic méthodique de chaque incident d'installation, et refus des raccourcis qui affaiblissent la sécurité.

Le laboratoire sert désormais de banc d'essai : un réseau que l'on peut casser sans risque, sur lequel développer et éprouver de nouveaux outils avant de les appliquer, avec autorisation, à de vrais réseaux.

# Annexe A — Commandes essentielles

Toutes les commandes s'exécutent dans le terminal Ubuntu (WSL), depuis le dossier ~/lab-reseau-frr.

| Action | Commande |
| --- | --- |
| Ouvrir Ubuntu depuis PowerShell | wsl -d Ubuntu |
| Construire l'image des routeurs | docker build -t frr-ssh:10.2.1 docker/ |
| Démarrer le laboratoire | containerlab deploy -t lab.clab.yml |
| Remettre le laboratoire à zéro | containerlab deploy -t lab.clab.yml --reconfigure |
| Arrêter et nettoyer | containerlab destroy -t lab.clab.yml --cleanup |
| Ouvrir la console d'un routeur | docker exec -it clab-frr-lab-r1 vtysh |
| Voir les voisins OSPF (dans vtysh) | show ip ospf neighbor |
| Voir la table de routage (dans vtysh) | show ip route |
| Voir l'état BGP (dans vtysh) | show bgp ipv4 summary |
| Tracer le chemin PC1 → PC2 | docker exec clab-frr-lab-pc1 traceroute -n 192.168.2.10 |
| Activer l'environnement Python | cd automation && source .venv/bin/activate |
| Contrôle de santé | python health.py |
| Sauvegarde + référence | python backup.py --baseline |
| Détection de dérive avec rapport | python drift.py --report rapport.md |

# Annexe B — Configuration commentée du routeur frontière R3

R3 est le routeur le plus complet : il participe à OSPF à l'intérieur de son organisation et à BGP vers l'organisation voisine. Les lignes précédées de « ! » sont des commentaires ajoutés pour ce rapport.

! --- Interface vers l'organisation voisine --- interface eth3 description eBGP-vers-r4-AS65002 ip address 172.16.34.1/30 ip ospf area 0 ip ospf passive ! annoncée dans OSPF, mais aucun dialogue OSPF avec le voisin ! ! --- OSPF : diffuse en interne les routes apprises par BGP --- router ospf ospf router-id 10.1.255.3 redistribute bgp ! ! --- Route de rejet : ancre l'agrégat annoncé en BGP --- ip route 10.1.0.0/16 Null0 ! ! --- Filtres : ce qu'on annonce (OUT) et ce qu'on accepte (IN) --- ip prefix-list PL-EBGP-OUT seq 10 permit 10.1.0.0/16 ip prefix-list PL-EBGP-OUT seq 20 permit 192.168.1.0/24 ip prefix-list PL-EBGP-IN seq 10 permit 10.2.0.0/16 ip prefix-list PL-EBGP-IN seq 20 permit 192.168.2.0/24 route-map RM-EBGP-IN permit 10 match ip address prefix-list PL-EBGP-IN route-map RM-EBGP-OUT permit 10 match ip address prefix-list PL-EBGP-OUT ! ! --- BGP : session avec R4 dans l'AS 65002, filtrée dans les deux sens --- router bgp 65001 bgp router-id 10.1.255.3 neighbor 172.16.34.2 remote-as 65002 address-family ipv4 unicast network 10.1.0.0/16 network 192.168.1.0/24 neighbor 172.16.34.2 route-map RM-EBGP-IN in neighbor 172.16.34.2 route-map RM-EBGP-OUT out exit-address-family

# Annexe C — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Adresse IP | Identifiant numérique d'un équipement sur un réseau (ex. 192.168.1.10) |
| Agrégat | Regroupement de plusieurs réseaux en une seule annonce plus large (ex. 10.1.0.0/16) |
| AS (système autonome) | Réseau d'une organisation, géré de façon indépendante, identifié par un numéro |
| Baseline | Configuration de référence validée, servant de point de comparaison |
| BFD | Protocole de détection très rapide de coupure de liaison |
| BGP / eBGP | Protocole de routage entre organisations ; eBGP désigne son usage entre deux AS différents |
| Code retour | Chiffre renvoyé par un programme en fin d'exécution (succès ou échec) |
| Conteneur | Environnement isolé et léger faisant tourner un programme et ses dépendances |
| containerlab | Outil qui construit un laboratoire réseau de conteneurs à partir d'un fichier de description |
| Convergence | Moment où tous les routeurs ont recalculé leurs routes après un changement |
| Dérive de configuration | Écart entre la configuration réelle d'un équipement et sa configuration de référence |
| Docker | Logiciel standard de création et d'exécution de conteneurs |
| ECMP | Répartition du trafic sur plusieurs chemins de même coût |
| FRRouting (FRR) | Logiciel de routage libre, utilisé en production, qui transforme un système Linux en routeur |
| Loopback | Adresse interne d'un routeur, indépendante des câbles, servant d'identifiant stable |
| Netmiko | Bibliothèque Python de connexion SSH automatisée aux équipements réseau |
| Null0 | Destination « poubelle » : le trafic envoyé vers elle est détruit |
| OSPF | Protocole de routage interne qui calcule le plus court chemin à partir d'une carte partagée |
| Préfixe | Notation d'un réseau (ex. 192.168.1.0/24) ; en BGP, synonyme de route annoncée |
| Prefix-list / route-map | Filtres qui définissent quelles routes sont acceptées ou annoncées |
| Redistribution | Injection de routes apprises par un protocole dans un autre (ici BGP vers OSPF) |
| Routeur | Équipement qui relie des réseaux et oriente chaque donnée vers sa destination |
| SSH | Protocole de connexion à distance chiffrée |
| Sous-réseau (/24, /30) | Groupe d'adresses ; le nombre après la barre indique sa taille (/30 = 2 adresses utilisables) |
| Table de routage | Liste des destinations connues d'un routeur et du chemin pour les atteindre |
| Traceroute | Outil qui affiche la liste des routeurs traversés pour atteindre une destination |
| vtysh | Console de commande des routeurs FRR, similaire à celle des routeurs Cisco |
| WSL2 | Fonction de Windows qui fait tourner un vrai système Linux |